Приложение № 2 к извещению

о проведении электронного аукциона

Техническое задание

| Наименование товара | Наименование показателя, технического, функционального параметра и т. д. | Показатель |
| --- | --- | --- |
| Погрузчик фронтальный ТО-18 Б.3 | Изготовитель | Завод «Ударник» |
|  | цвет | оранжевый |
|  | государственный регистрационный номер | 86 НВ 8979 |
|  | VIN | 388 |
|  | год выпуска | 2002 |
|  | масса без нагрузки, кг | 10700 |
|  | мощность двигателя, л.с. (кВт): | 130 (95,6) |
|  | модель, № двигателя ТС: | 049104 |
|  | Бывшее в эксплуатации ТС, требующее ремонта: 1. Кабина и внешнее состояние автомобиля: повреждение остекления кабины (ветровое стекло, стекло двери), повреждение ЛКП 80% (требуется покраска). 2. Требуется замена двигателя в сборе с навесными агрегатами: высокий расход моторного масла; давление в системе смазки ДВС ниже минимально допустимого (0,5 кг/см); потеря мощности двигателя; увеличенный расход топлива; посторонние шумы; износ плунжерных пар ТНВД, распылителей форсунок; потеки охлаждающей жидкости и износ водяного насоса, трещины и износ патрубков системы охлаждения. 3. КПП, РОМ, карданная передача, сцепление: повышенный шум в КПП при работе; посторонний шум при работе РОМ; посторонний шум при переключении передач; течь масла из корпуса коробки отбора мощности; вибрация при движении, износ карданных валов; посторонние шумы при работе на пониженных передачах. 4. Передняя, задняя подвеска, рулевое управление: износ посадочного места рулевых пальцев, повышенный люфт рулевого управления; шум при работе насоса дозатора; подклинивание рулевого механизма в крайних положениях, посторонний шум при движении, (износ редуктора). 5. Многочисленные трещины и разрывы полурамы. 6.Тормозная система: износ тормозных колодок, тормозных барабанов, механизмов регулировки тормозных усилий, негерметичность тормозных камер, трубок пневмосистемы, компрессор не выдает требуемое давление, попадание моторного масла в пневмосистему, нарушение герметичности главного тормозного крана. 7. Требуется замена автошин и колесных дисков. 8. Необходима замена ковша, стрелы, цилиндров и шлангов: течь масла со шлангов и гидроцилиндров гидросистемы ковша; многочисленные трещины и разрывы стрелы; деформация и разрывы поверхности ковша. 9. Требуется замена электропроводки (в сборе). Замена аккумуляторной батареи. Замена генератора. Замена стартера. |  |