Приложение № 2 к извещению

о проведении электронного аукциона

Техническое задание

| Наименование товара | Наименование показателя, технического, функционального параметра и т. д. | Показатель |
| --- | --- | --- |
| Трактор с бульдозерным оборудованием Б 10 М.0112-1Е | изготовитель | ООО «ЧТЗ-УРАЛТРАК» |
|  | цвет | желтый |
|  | государственный регистрационный номер | 86 НА 5562 |
|  | VIN | 40885 |
|  | год выпуска | 2008 |
|  | масса без нагрузки, кг | 17515 |
|  | мощность двигателя, л.с. (кВт): | 180 (132) |
|  | Бывшее в эксплуатации ТС, требующее ремонта: 1.Кабина и внешнее состояние автомобиля: сквозная коррозия мест крепления кабины; повреждение остекления кабины (ветровое стекло, боковое правое стекло). 2. Требуется замена двигателя в сборе с навесными агрегатами. Замена радиатора системы охлаждения с диффузором. Замена пускового двигателя, в сборе с редуктором (высокий расход моторного масла; давление в системе смазки ДВС ниже минимально допустимого (0,5 кг/см); потеря мощности двигателя; увеличенный расход топлива; посторонние шумы; выход выхлопных газов в систему охлаждения двигателя; потеки охлаждающей жидкости и износ поверхности сот радиатора охлаждения, водяного насоса; трещины и износ патрубков системы охлаждения). 3. Требуется замена КПП. Необходима замена сцепления в сборе с гидроприводом (повышенный шум в КПП при работе; произвольное выключение передач (выбивание); скрежет и стук при переключении передач; течь масла из корпуса КПП; вибрация при движении; посторонние шумы при работе на пониженных передачах; течь масла из механизма привода сцепления). 4. Подвеска: необходима замена тележек в сборе с катками и направляющими колесами. 5.Задний мост: необходима замена корпуса заднего моста (выработка в корпусе заднего моста в местах установки подшипников бортовых редукторов, износ шестерен редуктора главной передачи, слом левой полуоси). 6. Требуется замена тормозных лент, тормозных барабанов, фрикционов бортовых редукторов (износ тормозных лент, тормозных барабанов, фрикционов бортовых редукторов, отказ в работе сервомеханизма поворотов, течь масла из сервомеханизма поворотов). 8. Необходима замена цилиндров и шлангов отвала. 9. Требуется замена электропроводки (в сборе). Замена аккумуляторной батареи. Замена генератора. Замена стартера пускового двигателя (окисление, обрывы и трещины изоляции электропроводки (жгут); сульфитация пластин АКБ; генератор постоянного тока не выдает положенного напряжения; залипание контактов втягивающего реле стартера ПД-23). |  |