Приложение № 1

к договору купли-продажи транспортного средства

№         от «       »                         г.

Техническое задание

| Наименование товара | Наименование показателя, технического, функционального параметра и т. д. | Показатель |
| --- | --- | --- |
| ПАЗ 32053-60 | Изготовитель | ООО «Павловский автобусный завод» |
|  | цвет | бело-синий |
|  | государственный регистрационный номер | Т 862 СН 86 |
|  | VIN | Х1М3205СР80001859 |
|  | год выпуска | 2008 |
|  | масса без нагрузки, кг | 4950 |
|  | мощность двигателя, л.с. (кВт): | 130 |
|  | модель, № двигателя ТС: | 523400 81004713 |
|  | тип двигателя: | бензиновый |
|  | рабочий объем двигателя, куб. см.: | 4670 |
|  | Бывшее в эксплуатации ТС, требующее ремонта: 1. Кузов (салон) внешнее состояние автомобиля: сквозная коррозия крыльев, порогов, обоих дверей, рамки ветрового стекла; отсутствие лакокрасочного покрытия (после пожара); сквозная коррозия пола. 2. Требуется капитальный ремонт двигателя с заменой шатунно-поршневой группы, водяного насоса, масляного насоса, радиатора охлаждения. Необходима замена всех патрубков системы охлаждения и топливопроводов системы питания, ремонт головки блока цилиндров двигателя. 3. Требуется капитальный ремонт КПП. Необходима замена карданного вала и сцепления в сборе. 4. Передняя, задняя подвеска, рулевое управление: деформация задних рессор, излом коренных рессор, износ посадочного места рулевых пальцев, деформация передних рессор, выработка посадочного отверстия шкворня балки передней оси, отказ в работе передних и задних амортизаторов, подклинивание рулевого механизма в крайних положениях. 5. Тормозная система: износ тормозных колодок, тормозных барабанов, механизмов регулировки тормозных усилий, не герметичность энергоаккумуляторов, тормозных камер трубок пневмосистемы, компрессор, нарушение герметичности главного тормозного крана. 6. Требуется замена автошин. 7. Электрооборудование: износ, обрывы и трещины изоляции электропроводки (жгут). |  |

Подписи Сторон:

| Продавец: Муниципальное дорожно-эксплуатационное предприятие муниципального образования город Ханты-Мансийск ______________________/ А.С. Сергеев мп | Покупатель: ___________________/_________/ мп |
| --- | --- |