Приложение № 1
к договору купли-продажи транспортного средства
№         от «       »                         г.

Техническое задание

| Наименование товара | Наименование показателя, технического, функционального параметра и т. д. | Показатель |
| --- | --- | --- |
| Автомобиль «Дорожный мастер» 32612D | изготовитель | ООО ПКФ «Алькаир» |
|  | цвет | оранжевый |
|  | государственный регистрационный номер | О 622 ТВ 86 |
|  | VIN | X8932612D80CK9001 |
|  | год выпуска | 2008 |
|  | масса без нагрузки, кг | 2310 |
|  | мощность двигателя, л.с. (кВт): | 123 (91) |
|  | модель, № двигателя ТС: | 405240 83083093 |
|  | тип двигателя: | бензиновый |
|  | разрешенная максимальная масса, кг: | 3500 |
|  | рабочий объем двигателя, куб. см.: | 2464 |
|  | Бывшее в эксплуатации ТС, требующее ремонта: 1. Необходима замена кабины: сквозная коррозия крыльев, порогов, обоих дверей, рамки ветрового стекла; отслоение лакокрасочного покрытия; сквозная коррозия пола. 2. Требуется капитальный ремонт двигателя с заменой шатунно-поршневой группы, водяного насоса, масляного насоса, радиатора охлаждения; замена всех патрубков системы охлаждения и топливопроводов системы питания; ремонт головки блока цилиндров двигателя. 3. Требуется капитальный ремонт КПП (замена). Необходима замена карданного вала и сцепления в сборе: повышенный шум в КПП при работе; течь масла из корпуса КПП; вибрация при движении. 4. Необходима замена амортизаторов, рулевых тяг, рулевого механизма, редуктора заднего моста, передней балки, передних и задних рессор: деформация задних рессор, излом коренных рессор, износ посадочного места рулевых пальцев, деформация передних рессор, выработка посадочного отверстия шкворня балки передней оси, отказ в работе передних и задних амортизаторов, подклинивание рулевого механизма в крайних положениях. 5. Тормозная система: износ колодок тормозных, тормозных барабанов, тормозных цилиндров и усилителя гидровакуумного. 6. Требуется замена автошин. 7. Требуется замена косы электропроводки (в сборе), замена аккумуляторной батареи. |  |

Подписи Сторон:

| Продавец: Муниципальное дорожно-эксплуатационное предприятие муниципального образования город Ханты-Мансийск ______________________/ А.С. Сергеев мп | Покупатель: ___________________/_________/ мп |
| --- | --- |