Приложение № 1
к договору купли-продажи транспортного средства
№         от «       »                         г.

Техническое задание

| Наименование товара | Наименование показателя, технического, функционального параметра и т. д. | Показатель |
| --- | --- | --- |
| Мусоровоз МКМ-4605 на шасси КАМАЗ 53605-15 | Изготовитель | ОАО «Ряжский авторемонтный завод» |
|  | цвет | оранжевый |
|  | государственный регистрационный номер | С 682 РО 86 |
|  | VIN | Х8915460560АА3012 |
|  | год выпуска | 2006 |
|  | масса без нагрузки, кг | 11725 |
|  | мощность двигателя, л.с. (кВт): | (165) |
|  | модель, № двигателя ТС: | 740.31 240 62375189 |
|  | тип двигателя: | дизельный |
|  | разрешенная максимальная масса, кг: | 20500 |
|  | рабочий объем двигателя, куб. см.: | 10850 |
|  | Бывшее в эксплуатации ТС, требующее ремонта: 1. Необходима замена кабины: сквозная коррозия крыльев, порогов, обоих дверей, рамки ветрового стекла; отслоение лакокрасочного покрытия. 2. Требуется капитальный ремонт двигателя с заменой шатунно-поршневой группы, водяного насоса, масляного насоса, радиатора охлаждения. Необходима замена всех патрубков системы охлаждения и топливопровода системы питания, ремонт головки блока цилиндров двигателя. 3. Требуется капитальный ремонт КПП, замена карданного вала и сцепления в сборе, повышенный шум в КПП при работе; течь масла из корпуса КПП; вибрация при движении; посторонние шумы при работе КОМ. 4. Необходима замена амортизаторов, рулевых тяг, рулевого механизма, редуктора заднего моста, передней балки, передних и задних рессор: деформация задних рессор, излом коренных рессор, износ посадочного места рулевых пальцев, деформация передних рессор, выработка посадочного отверстия шкворня балки передней оси, отказ в работе передних и задних амортизаторов, подклинивание рулевого механизма в крайних положениях. 5. Требуется замена рамы: обрыв и выработка заклёпок постоянных соединений рамы и поперечин, лонжеронов кронштейна крепления рулевого механизма. 6. Тормозная система: износ колодок тормозных, тормозных барабанов, главного тормозного крана. 7. Требуется замена автошин. 8. Рабочее оборудование, установка «Бункер для сбора мусора со стрелой»: износ штоков гидроцилиндров; коррозия стенок бункера; износ направляющих для ползунов; многочисленные трещины и порывы поверхности РВД; трещины и порывы металла стрелы для подъёмов мусорных баков. 9. Требуется замена электропроводки (в сборе), замена аккумуляторной батареи. |  |

Подписи Сторон:

| Продавец: Муниципальное дорожно-эксплуатационное предприятие муниципального образования город Ханты-Мансийск ______________________/ А.С. Сергеев мп | Покупатель: ___________________/_________/ мп |
| --- | --- |