Приложение № 1
к договору купли-продажи транспортного средства
№         от «       »                         г.

Техническое задание

| Наименование товара | Наименование показателя, технического, функционального параметра и т. д. | Показатель |
| --- | --- | --- |
| Мусоровоз МКМ-4605 на шасси КАМАЗ 53605-15 | Изготовитель | ОАО «Ряжский авторемонтный завод» |
|  | цвет | оранжевый |
|  | государственный регистрационный номер | М 168 ТА 86 |
|  | VIN | Х8915460560АА3014 |
|  | год выпуска | 2006 |
|  | масса без нагрузки, кг | 11725 |
|  | мощность двигателя, л.с. (кВт): | (165) |
|  | модель, № двигателя ТС: | 740.31 240 62375189 |
|  | тип двигателя: | дизельный |
|  | разрешенная максимальная масса, кг: | 20500 |
|  | рабочий объем двигателя, куб. см.: | 10850 |
|  | Бывшее в эксплуатации ТС, требующее ремонта: 1. Необходима замена кабины: сквозная коррозия крыльев, порогов, пола кабины; коррозийные повреждения 75% поверхности ЛКП. 2. Требуется замена радиатора системы охлаждения с диффузором. Требуется капитальный ремонт двигателя с заменой шатунно-поршневой группы, водяного насоса, масляного насоса, радиатора охлаждения. Необходима замена всех патрубков системы охлаждения и топливопроводов системы питания, ремонт головки блока цилиндров двигателя. 3. Требуется замена КПП с коробкой отбора мощности, замена карданных валов. 4. Необходима замена амортизаторов, рулевых тяг, ГУР, редуктора заднего моста, передней балки, передних и задних рессор: деформация задних рессор, излом коренных листов, износ резьбы крепления ступичных подшипников, износ посадочного места рулевых пальцев, деформация передних рессор, выработка посадочного отверстия шкворня балки передней оси, отказ в работе передних амортизаторов, повышенный люфт рулевого управления, шум при работе насоса гидроусилителя, шум и скрежет в редукторе заднего моста, при движении. 5. Требуется замена рамы: выработка заклёпок постоянных соединений рамы и поперечен, лонжеронов кронштейна крепления рулевого механизма; коррозия рамы; нарушение геометрии рамы. 6. Тормозная система: износ тормозных колодок, тормозных барабанов, механизмов регулировки тормозных усилий, не герметичность энергоаккумуляторов, тормозных камер трубок пневмосистемы, компрессора, нарушение герметичности главного тормозного крана. 7. Требуется замена автошин и колесных дисков. 8. Рабочее оборудование «бункер» (для транспортировки мусора с боковой стрелой для выгрузки контейнеров): механические повреждения стрелы; трещины, коррозия металла в местах крепления; повышенный износ направляющих для хождения пресса; многочисленные коррозии бункера; повышенная течь масла в гидроцилиндрах подъема бункера; износ ползунов больших и малых; течь масла гидроцилиндров стрелы и пресса. 9. Требуется замена электропроводки (в сборе). Замена аккумуляторной батареи, замена генератора, стартера: износ, обрывы и трещины изоляции электропроводки (жгут); сульфитация пластин АКБ, генератор постоянного тока не выдает положенного напряжения, залипание контактов втягивающего реле. |  |

Подписи Сторон:

| Продавец: Муниципальное дорожно-эксплуатационное предприятие муниципального образования город Ханты-Мансийск ______________________/ А.С. Сергеев мп | Покупатель: ___________________/_________/ мп |
| --- | --- |